Jvs Global Outdoor

Scheepsdiep 1

NL-8356 VJ  Blokzijl

Tel.:++31(0)653240012  o. ++31(0)653224382

www.jvs-outdoor.eu

ACHTUNG!!!

Tragen Sie beim Installieren, Testen und Gebrauch dieses Futterapparates immer Handschuhe und eine Sicherheitsbrille. Kommen Sie niemals mit Ihren Händen, Gesicht und Augen in die Nähe des sich drehenden Futterbehälters (der Behälter dreht sich mit sehr hoher Geschwindigkeit).

Gebrauchsanweisung für Timer und Futterapparat

- Setzen Sie die Lithium Batterie in das Kästchen mit den Knöpfen ein (Timer).

- Schließen Sie den Stecker mit den Kabeln am Timer an.

- Schließen Sie den Timer am Akku an; der Pluspol (+) ist rot, der Minuspol (-) ist schwarz.

- Schließen Sie den blauen und orangen Stecker am Motor an.

- Verbinden Sie das Solarladegerät mit dem Stecker mit dem weißen und braunen Kabel; nach kurzer Zeit beginnt auf dem Timer die grüne Solarlampe zu blinken, was bedeutet, dass der Akku geladen wird.

- Der übrig gebliebene Stecker mit drei Kabeln wird nicht angeschlossen.

- Drücken Sie auf die "Set" Taste und stellen Sie dann die aktuelle Zeit mit dem "HR" und "Min" Knopf ein; dabei steht PM für die Zeit von 12 Uhr mittags bis 12 Uhr nachts und AM steht für die Zeit von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr mittags.

- Halten Sie die "Set" Taste kurz gedrückt, das Display zeigt jetzt "spin 1" an. Mit dem "HR" und "Min" Knopf stellen Sie den Beginn für die erste Fütterung ein, anschließend drücken Sie wieder auf die "Set" Taste. Mit dem "HR" und "Min" Knopf können Sie jetzt die Fütterungsdauer (spin time) bis maximal 30 Sekunden einstellen.

- Der vorangegangene Punkt kann bis zu 6mal für 6 Fütterungszeiten pro Tag wiederholt werden. Muss bei einer Fütterungszeit (spin time) nicht gefüttert werden, drücken Sie den "HR" Knopf bis im Display "off" erscheint.

- Nachdem alle Fütterungszeiten eingestellt sind, drücken Sie wieder auf die "Set" Taste; auf dem Display erscheint dann "motor speed", und Sie können jetzt die Motorgeschwindigkeit von 50%, 75% oder 100% mit den Knöpfen "HR" und "Min" einstellen.

- Zum Testen der Geschwindigkeit drücken Sie wieder die "Set" Taste; links oben im Display erscheint "test". Drücken Sie jetzt auf den "HR" Knopf, nach 10 Sekunden wird sich der Motor für 10 Sekunden drehen.

- Montieren Sie anschließend den Futterbehälter auf der Motorachse und achten Sie darauf, dass sich die Schraube auf der flachen Seite der Achse befindet. Platzieren Sie die Klappen des Futterbehälters so, dass sich die Klappen öffnen, wenn sich der Behälter zu drehen beginnt.

- Löschen des Speichers: Halten Sie alle Tasten für ca. 5 Sekunden gedrückt.

- Montieren Sie den Timer an der Innenseite der kleinen Tür.

Wir empfehlen Ihnen, den Akku im Winter je nach einfallender Lichtmenge ca. alle 4 Wochen mit einem Akku-Ladegerät aufzuladen.

Falls bei dem Timer eine Einstellung einmal nicht funktioniert: holen Sie die Batterie aus dem Timer und setzen Sie sie nach ca.10 Sekunden wieder ein.